سوالات درس شبکه های مخابراتی

تنظیم : محمدامین خدادادی - 40012340119162

قسمت الف  سوالات تستی :

۱. در مدل مرجع OSI، وظیفه‌ی لایه‌ی پیوند داده‌ها Data Link Layer چیست؟
الف تبدیل داده‌ها به سیگنال‌های الکتریکی
ب انتقال داده‌ها بین دو گره همسایه و تشخیص خطا
ج مسیریابی بسته‌ها از مبدأ تا مقصد
د فراهم‌کردن خدمات برای برنامه‌های کاربردی

✅ پاسخ صحیح: ب
دلیل: لایه‌ی پیوند داده وظیفه دارد داده‌های خام لایه‌ی فیزیکی را به فریم تبدیل کرده و انتقال قابل اعتماد بین دو گره همسایه را تضمین کند. تشخیص و اصلاح خطا نیز در این لایه انجام می‌شود.

۲. در روش سوئیچینگ مداری Circuit Switching:
الف منابع شبکه به‌صورت اشتراکی استفاده می‌شوند.
ب قبل از ارسال داده، مسیر اختصاصی بین مبدأ و مقصد برقرار می‌شود.
ج داده‌ها به بسته‌های مستقل تقسیم می‌شوند.
د برای هر بسته مسیر جداگانه انتخاب می‌شود.

✅ پاسخ صحیح: ب
دلیل: در سوئیچینگ مداری، قبل از شروع تبادل داده، مسیر فیزیکی اختصاصی بین دو طرف برقرار شده و منابع در تمام مدت تماس رزرو می‌شوند همانند شبکه تلفنی سنتی.

3. کدام‌یک از گزینه‌های زیر بیانگر تفاوت اصلی بین سوئیچینگ بسته‌ای و مداری است؟
الف در سوئیچینگ مداری تأخیر کمتر ولی بهره‌وری پایین‌تر است.
ب در سوئیچینگ بسته‌ای بهره‌وری کمتر است.
ج هر دو روش به پهنای باند یکسان نیاز دارند.
د در سوئیچینگ مداری امکان اشتراک منابع وجود دارد.

✅ پاسخ صحیح: الف
دلیل: در سوئیچینگ مداری، چون کانال اختصاصی است، تأخیر پایین‌تر است ولی از منابع به‌صورت بهینه استفاده نمی‌شود. در مقابل، سوئیچینگ بسته‌ای بهره‌وری بالاتری دارد.

۴. در مدل TCP/IP، لایه‌ی Network چه وظیفه‌ای دارد؟
الف کنترل جریان داده
ب مسیریابی بسته‌ها و تعیین مسیر از مبدأ تا مقصد
ج برقراری ارتباط بین برنامه‌ها
د رمزگذاری و فشرده‌سازی داده‌ها

✅ پاسخ صحیح: ب
دلیل: لایه شبکه IP مسئول انتخاب بهترین مسیر برای ارسال بسته‌ها بین مبدأ و مقصد است و شامل پروتکل‌هایی مانند IP و ICMP می‌شود.

۵. در شبکه‌های محلی LAN:
الف ارتباط بین کشورها برقرار می‌شود.
ب محدوده‌ی جغرافیایی بسیار وسیعی دارد.
ج معمولاً در محدوده‌ای مانند ساختمان یا سازمان استفاده می‌شود.
د فقط از فناوری بی‌سیم استفاده می‌کند.

✅ پاسخ صحیح: ج
دلیل: LAN شبکه‌ای کوچک و محلی است که معمولاً برای اتصال چند سیستم در محدوده‌ای محدود مانند دانشگاه، اداره یا کارخانه استفاده می‌شود.

قسمت ب   سوالات تشریحی :

۱. مدل OSI را توضیح دهید و تفاوت آن را با مدل TCP/IP بنویسید.
🔹 مدل OSI شامل هفت لایه فیزیکی، پیوند داده، شبکه، انتقال، جلسه، ارائه و کاربرد است و ساختار تئوریک برای درک عملکرد شبکه‌ها فراهم می‌کند.
🔹 مدل TCP/IP شامل چهار لایه دسترسی به شبکه، اینترنت، انتقال، کاربرد است و بیشتر جنبه‌ی پیاده‌سازی دارد.
🔹 تفاوت اصلی در این است که TCP/IP عملی‌تر و مورد استفاده در اینترنت است، در حالی که OSI مدلی مفهومی و آموزشی محسوب می‌شود.

۲. تفاوت بین Unicast، Multicast و Broadcast را شرح دهید.
🔹 Unicast: ارسال داده از یک فرستنده به یک گیرنده خاص.
🔹 Multicast: ارسال داده از یک فرستنده به گروه خاصی از گیرنده‌ها.
🔹 Broadcast: ارسال داده از یک فرستنده به همه‌ی دستگاه‌های شبکه.

۳. مفهوم Encapsulation یا درهم‌نهی داده‌ها چیست؟
🔹 هر لایه از مدل شبکه، داده‌های دریافتی از لایه بالاتر را با افزودن سرآیند Header مخصوص خود، در بسته‌ای جدید قرار می‌دهد.
🔹 این فرایند در هر لایه تا رسیدن به لایه فیزیکی ادامه دارد.
🔹 در مقصد، این فرآیند برعکس شده و داده از سرآیندها جدا می‌شود Decapsulation.

۴. مزایا و معایب سوئیچینگ بسته‌ای را بیان کنید.
🔹 مزایا:

- بهره‌وری بالا از منابع شبکه

- مناسب برای داده‌های متغیر در نرخ ارسال

- امکان اشتراک‌گذاری مسیر میان کاربران متعدد
🔹 معایب:

- تأخیر متغیر در ارسال بسته‌ها

- احتمال ازدحام و از دست رفتن بسته‌ها

۵. منظور از «لایه فیزیکی» چیست و چه نقشی در شبکه دارد؟
🔹 لایه فیزیکی پایین‌ترین لایه در مدل شبکه است که وظیفه‌ی ارسال بیت‌ها به‌صورت سیگنال‌های الکتریکی، نوری یا رادیویی را برعهده دارد.
🔹 شامل رسانه‌های انتقال مانند کابل‌های مسی، فیبر نوری یا امواج بی‌سیم است.
🔹 پارامترهایی نظیر نرخ انتقال bandwidth، نوع مدولاسیون و نویز نیز در این لایه بررسی می‌شود.

6. پروتکل چیست و چه ویژگی‌های کلیدی دارد؟
🔹 تعریف: پروتکل مجموعه‌ای از قوانین و قراردادهای تعریف‌شده است که چگونگی برقراری ارتباط، فرمت بسته‌های داده و تبادل اطلاعات بین دو یا چند موجودیت مثلاً دو کامپیوتر را مشخص می‌کند.
🔹 ویژگی‌های کلیدی:
 نحو Syntax: قالب داده‌ها، ترتیب و ساختار آنها مثلاً اندازه، Encoding.
 معناشناسی Semantics: معنای هر بخش از پیام و اقدام مورد انتظار مثلاً یک بیت خاص برای تائید یا قطع ارتباط است.
 زمان‌بندی Timing: تعیین سرعت انتقال و ترتیب وقایع مثلاً چه زمانی یک فرستنده پس از ارسال باید منتظر تائیدیه بماند.

7. تفاوت شبکه‌های LAN، MAN و WAN

| ویژگی | LAN | MAN | WAN |
| --- | --- | --- | --- |
| محدوده | محدود اتاق، ساختمان، پردیس | یک شهر یا کلان‌شهر | کشورها و قاره‌ها |
| مالکیت | معمولاً خصوصی | ممکن است خصوصی یا عمومی باشد | اغلب از زیرساخت اپراتورهای عمومی استفاده می‌کند |
| سرعت | بالا گیگابیت بر ثانیه | متوسط تا بالا مگابیت تا گیگابیت | متغیر کمتر از LAN/MAN |
| مثال فناوری | اترنت Ethernet، وای‌فای | فیبر نوری شهری، وای‌مکس | اینترنت، خطوط Leased، MPLS |

| توپولوژی | مزایا | معایب |
| --- | --- | --- |
| ستاره‌ای | مدیریت متمرکز، عیب‌یابی آسان، خرابی یک گره روی بقیه تاثیری ندارد. | خرابی هاب/سوئیچ مرکزی کل شبکه را از کار می‌اندازد. نیاز به کابل‌کشی زیاد. |
| حلقوی | نظم در ارسال داده با Token، عملکرد یکنواخت تحت بار سنگین. | خرابی یک گره یا کابل می‌تواند کل حلقه را مختل کند. افزودن/کاهش گره پیچیده است. |
| اتوبوسی | ساده و کم‌هزینه برای شبکه‌های کوچک، نیاز به کابل کم. | عیب‌یابی سخت، احتمال برخورد داده بالا، خرابی کابل اصلی کل شبکه را مختل می‌کند. |

8.توپولوژی شبکه و مقایسه انواع
🔹 تعریف: توپولوژی به نحوه فیزیکی یا منطقی اتصال گره‌ها کامپیوترها، سوئیچ‌ها به یکدیگر اشاره دارد.

9. مدل کلاینت-سرور در مقابل نظیر به نظیر P2P

| مدل | کلیدواژه | مثال |
| --- | --- | --- |
| کلاینت-سرور | متمرکز، سلسله‌مراتبی. سرور سرویس می‌دهد، کلاینت درخواست می‌کند. | وبسایت کلاینت: مرورگر، سرور: وب سرور، ایمیل، بانکداری آنلاین. |
| نظیر به نظیر | غیرمتمرکز، دموکراتیک. هر نود هم کلاینت است هم سرور. اشتراک‌گذاری مستقیم منابع. | برنامه‌های اشتراک فایل BitTorrent، بلاکچین، برخی پروتکل‌های VoIP قدیمی. |

کیفیت خدمات
🔹 مفهوم: مکانیزمی برای اولویت‌بندی ترافیک مهم شبکه و تضمین عملکرد مورد نیاز آن.
🔹 پارامترهای اندازه‌گیری:
 پهنای باند: حداکثر نرخ انتقال داده.
 تأخیر: زمان ارسال بسته از مبدا به مقصد.
 جاافتادگی بسته: درصد بسته‌های از دست رفته در مسیر.
 نوسان تأخیر: تغییرات در زمان تأخیر.

11. اجزای اصلی شبکه

- کارت شبکه NIC: رابط فیزیکی کامپیوتر با شبکه.

- رسانه انتقال: محیط فیزیکی انتقال داده کابل مسی، فیبر نوری، امواج رادیویی.

- سوئیچ: دستگاه لایه ۲ که فریم‌ها را بر اساس آدرس MAC به پورت مقصد هدایت می‌کند.

- روتر: دستگاه لایه ۳ که بسته‌ها را بین شبکه‌های مختلف مثلاً LAN و اینترنت بر اساس آدرس IP مسیریابی می‌کند.

- فایروال: دستگاه/نرم‌افزار امنیتی که ترافیک ورودی و خروجی را بر اساس قوانین از پیش تعریف شده فیلتر و کنترل می‌کند.

12. تفاوت دستگاه‌های لایه ۲ و ۳

| ویژگی | دستگاه لایه ۲ سوئیچ | دستگاه لایه ۳ روتر |
| --- | --- | --- |
| لایه OSI | لایه پیوند داده Data Link | لایه شبکه Network |
| آدرس مورد استفاده | آدرس فیزیکی MAC | آدرس منطقی IP |
| واحد داده | فریم Frame | بسته Packet |
| دامنه کاری | داخل یک شبکه محلی Broadcast Domain | اتصال شبکه‌های مختلف |
| جدول مورد استفاده | جدول MAC آدرس | جدول مسیریابی Routing Table |

14. آدرس MAC و IP

- آدرس MAC: در لایه پیوند داده لایه ۲ عمل می‌کند. یک آدرس فیزیکی و ثابت است که توسط سازنده کارت شبکه تعیین می‌شود. نقش آن شناسایی دستگاه در داخل یک شبکه محلی و رساندن فریم به مقصد نهایی در همان سگمنت است.

- آدرس IP: در لایه شبکه لایه ۳ عمل می‌کند. یک آدرس منطقی و قابل تغییر است که به دستگاه در شبکه تخصیص می‌یابد. نقش آن شناسایی دستگاه و شبکه آن در سطح جهانی و مسیریابی بسته بین شبکه‌های مختلف است.

15. ارتباط گرا Connection-Oriented در مقابل بدون اتصال Connectionless

| ویژگی | ارتباط گرا | بدون اتصال |
| --- | --- | --- |
| مفهوم | قبل از ارسال داده، یک مسیر مجازی اتصال بین فرستنده و گیرنده برقرار می‌شود. | داده بدون برقراری اتصال اولیه ارسال می‌شود. |
| قابلیت اطمینان | بالا تضمین تحویل، ترتیب صحیح | پایین تضمینی وجود ندارد |
| سرعت اولیه | کندتر به دلیل برقراری اتصال | سریع‌تر |
| مثال پروتکل | TCP انتقال فایل، وب | UDP پخش زنده، VoIP، IP |

15. لایه انتقال Transport
🔹 وظیفه اصلی: ارائه ارتباط انتهای به انتها بین برنامه‌های میزبان مبدا و مقصد. مدیریت تحویل قابل اطمینان یا غیرقابل اطمینان داده، کنترل جریان، و تقسیم داده‌های برنامه به سگمنت‌ها.
🔹 پروتکل‌های اصلی:
1. TCP Transmission Control Protocol: قابل اطمینان، ارتباط‌گرا.
2. UDP User Datagram Protocol: غیرقابل اطمینان، بدون اتصال.

| ویژگی | سوئیچینگ مداری | سوئیچینگ بسته‌ای |
| --- | --- | --- |
| مفهوم | یک مسیر فیزیکی اختصاصی برای کل مدت ارتباط ایجاد می‌شود. | داده به قطعات کوچک بسته تقسیم شده و هر بسته به طور مستقل ارسال می‌شود. |
| کارایی منابع | پایین منابع حتی در صورت سکوت، رزرو می‌مانند | بالا منابع بین کاربران مختلف به اشتراک گذاشته می‌شود |
| تأخیر | ثابت و قابل پیش‌بینی | متغیر و غیرقابل پیش‌بینی |
| مثال شبکه | شبکه تلفن سنتی PSTN | اینترنت، شبکه‌های داده |

16. سوئیچینگ مداری در مقابل سوئیچینگ بسته‌ای

17. پورت Port
🔹 مفهوم: یک شناسه عددی مجازی ۱۶ بیتی که در کنار آدرس IP، یک برنامه یا سرویس خاص را بر روی یک میزبان مشخص می‌کند. آدرس IP مانند آدرس خانه است و پورت مانند شماره واحد یا اتاق خاص در آن خانه.

🔹 پورت‌های معروف:
 80: HTTP وب
 443: HTTPS وب امن
 25: SMTP ارسال ایمیل
 53: DNS تبدیل نام به آدرس
 22: SSH دسترسی امن به ترمینال
 110: POP3 دریافت ایمیل

18.جزیره‌های محلی و اتصال با روتر
🔹 جزیره محلی: به یک شبکه محلی LAN یا یک سگمنت شبکه مثلاً یک VLAN اطلاق می‌گردد. دستگاه‌های داخل یک جزیره محلی می‌توانند مستقیماً با استفاده از آدرس MAC با هم ارتباط برقرار کنند.
🔹 اتصال جزایر: برای ارتباط بین دو جزیره یا شبکه محلی متفاوت مثلاً بین دو دفتر شرکت به یک دستگاه لایه ۳ روتر نیاز است. روتر مانند یک پل بین جزایر عمل می‌کند و بسته‌ها را بر اساس آدرس IP بین شبکه‌ها هدایت می‌کند.

.19 دروازه پیش‌فرض Default Gateway
🔹 نقش: آدرس IP روتری است که در شبکه محلی قرار دارد. هرگاه یک دستگاه بخواهد با دستگاهی در خارج از شبکه محلی خود مثلاً سروری در اینترنت ارتباط برقرار کند، بسته‌های خود را به آدرس دروازه پیش‌فرض می‌فرستد. روتر سپس مسیر بعدی بسته را به سمت مقصد نهایی تعیین می‌کند.

20 .مدل TCP/IP

| لایه | پروتکل‌های شاخص | وظیفه کلی |
| --- | --- | --- |
| 4. کاربرد | HTTP, HTTPS, FTP, DNS, SMTP, POP3, SSH | رابط بین کاربر و شبکه، ارائه سرویس‌های نهایی |
| 3. انتقال | TCP, UDP | ارتباط انتها به انتها، مدیریت تحویل داده |
| 2. اینترنت | IP IPv4, IPv6, ICMP, ARP, IGMP | آدرس‌دهی منطقی، مسیریابی و ارسال بسته بین شبکه‌ها |
| 1. دسترسی شبکه | اترنت Ethernet، وای‌فای Wi-Fi، PPP | انتقال داده روی رسانه فیزیکی، آدرس‌دهی فیزیکی MAC |

محمدامین خدادادی 
40012340119162
دکتر مهدی اسلامی – شبکه های مخابراتی