۱. تخصیص منابع آگاه از معناشناسی با DRL در HetNet‌های 5G-V2X

مقاله اصلی:

IEEE Xplore: Semantic-Aware Resource Allocation Based on Deep Reinforcement Learning for 5G-V2X HetNets

خلاصه مفهومی و نوآوری کلیدی:

این مقاله یک پارادایم جدید «تخصیص منابع مبتنی بر معنا» در شبکه‌های V2X معرفی می‌کند. به جای برخورد یکسان با تمام داده‌ها، شاخص اهمیت معنایی Semantic Importance Score - SIS برای پیام‌ها مثلاً هشدار تصادف در مقابل به‌روزرسانی ترافیک تعریف شده و در هسته تصمیم‌گیری الگوریتم DRL قرار می‌گیرد. هدف، اولویت‌دهی هوشمند به پیام‌های حیاتی برای بهبود قابلیت اطمینان و کاهش تأخیر در شبکه‌های ناهمگن 5G است.

جزئیات فنی و متدولوژی:

مدل سیستم: یک شبکه HetNet شامل ماکروسل، پی‌کو سل و ارتباطات مستقیم وسایل sidelink PC5.

فرمول‌سازی MDP:

State: [CQI کلیه لینک‌ها، وضعیت بافر هر وسیله، SIS پیام‌های منتظر، موقعیت/سرعت وسایل، تاریخچه تداخل]

Action: [تخصیص RB خاص به هر لینک، سطح توان ارسال، تنظیم Duty Cycle برای وسایل کم‌اهمیت]

Reward: Σانتقال موفق  SIS - αΣتداخل - βΣمصرف توان

الگوریتم DRL: Proximal Policy Optimization PPO به دلیل پایداری در فضای عمل پیوسته-گسسته.

معماری شبکه عصبی: Actor-Critic با لایه‌های FC و احتملاً LSTM برای درک وابستگی زمانی.

دیتاست و محیط شبیه‌سازی:

شبیه‌سازی ترافیک: SUMO برای حرکت واقع‌گرایانه وسایل.

وبسایت پروژه SUMO: https://www.eclipse.org/sumo/

سناریوی نمونه: شبیه‌سازی شهر لوکزامبورگ https://github.com/lcodeca/LuSTScenario

شبیه‌سازی کانال و شبکه: Simu5G بر اساس OMNeT++ یا 自定义 Python Gym Environment.

مخزن Simu5G: https://github.com/unina-otns/simu5g

تولید و برچسب‌گذاری پیام‌های V2X: پیام‌های CAM/DENM طبق استاندارد 3GPP با SIS دستی یا قاعده‌بندی شده مثلاً DENM: 10، CAM ایمنی: 7.

ارزیابی و نتایج:

معیارهای کلیدی KPI: PRR وزندار با SIS اصلی، تأخیر متوسط، توان مصرفی، کارایی طیف.

روش‌های مقایسه: Random, Greedy, DRL سنتی بدون SIS.

نتایج گزارش‌شده فرضی از مقاله: بهبود ۳۵٪ در PRR پیام‌های حیاتی، افزایش ۱۵٪ کارایی طیف، کاهش ۲۰٪ تأخیر پیام‌های مهم.

کلیدواژه‌های پیشرفته:

Semantic-Aware Networking, Goal-Oriented Communication, PPO, Resource Allocation, 5G-V2X, HetNets.

۲. UniTSA: چارچوب یادگیری تقویتی جهان‌شمول برای کنترل چراغ‌های راهنمایی V2X

مقاله اصلی:

IEEE Xplore: UniTSA: A Universal Reinforcement Learning Framework for V2X Traffic Signal Control

خلاصه مفهومی و نوآوری کلیدی:

UniTSA با معرفی «ماتریس تقاطع Junction Matrix» به عنوان یک نمایش استاندارد از وضعیت ترافیک، مشکل وابستگی روش‌های RL به تقاطع خاص را حل می‌کند. این چارچوب یک عامل جهانی آموزش می‌دهد که می‌تواند بدون بازآموزی، در تقاطع‌های نادیده و جدید مستقر شود و عملکرد بهینه ارائه دهد یادگیری انتقال Zero-Shot.

جزئیات فنی و متدولوژی:

ماتریس تقاطع: یک تانسور ۳بعدی [ورودی‌ها، خطوط، ویژگی‌ها] شامل تعداد وسایل، سرعت، عابران، فاز فعلی و اطلاعات V2X.

فرمول‌سازی MDP:

State: ماتریس تقاطع تسطیح‌شده.

Action: انتخاب فاز بعدی و مدت زمان آن.

Reward: ترکیبی منفی از طول صف، توقف‌ها و تأخیر عابران.

الگوریتم RL: Rainbow DQN به دلیل قدرت در فضاهای عمل گسسته.

معماری: CNN برای درک ساختار مکانی ماتریس + لایه‌های FC.

دیتاست و محیط شبیه‌سازی:

شبیه‌ساز کنترل ترافیک: CityFlow کارایی بالا برای RL.

مخزن GitHub CityFlow: https://github.com/cityflow-project/CityFlow

دیتاست‌های ترافیک برای آموزش:

داده‌های واقعی: مجموعه داده‌های ترافیک شهری.

آرشیو داده‌های ترافیک Caltrans PeMS/ pems.dot.ca.gov

داده‌های مصنوعی: تولید شده توسط CityFlow با الگوهای متنوع.

ارزیابی: استفاده از داده‌های شهرهایی که در آموزش دیده نشده‌اند مثلاً برلین.

ارزیابی و نتایج:

معیارها: زمان سفر متوسط، زمان انتظار، نرخ گذر Throughput.

Baselineها: Fixed-Time, MaxPressure, IntelliLight RL خاص-تقاطع.

نتایج گزارش‌شده فرضی: عملکرد ۹۵٪ بهینه نسبت به عامل خاص-تقاطع، کاهش ۳۰-۴۰٪ زمان سفر، قابلیت استقرار فوری در هزاران تقاطع.

کلیدواژه‌های پیشرفته:

Universal AI Agent, Junction Matrix, Transferable RL, Scalable Traffic Control, Meta-Learning for Control.

۳. محاسبات لبۀ خودرویی تقویت‌شده با RIS و هماهنگی چندعاملی

مقاله اصلی:

[IEEE Xplore: Reconfigurable Intelligent Surface Assisted VEC Based on Multi-Agent Reinforcement Learning]

خلاصه مفهومی و نوآوری کلیدی:

این پژوهش یک معماری سه‌لایه فیزیکی/RIS، محاسباتی/VEC، کنترل/DRL ارائه می‌دهد که در آن یک سیستم چندعاملی DRL MADRL به‌طور هماهنگ سه تصمیم حیاتی را اتخاذ می‌کند: تخصیص منابع محاسباتی سرور، آفلوید کردن وظایف، و تنظیم فاز عناصر RIS. از الگوریتم ترکیبی MADDPG-BCD برای حل این مسئله بهینه‌سازی پیچیده و درهم‌تنیده استفاده می‌شود.

جزئیات فنی و متدولوژی:

مدلسازی چندعامله: هر وسیله و هر سرور لبه به عنوان یک عامل مستقل.

الگوریتم: MADDPG اصلاح‌شده احتمالاً با Attention یا Priority Replay برای آموزش همکاری بین عوامل.

بهینه‌سازی RIS: الگوریتم Block Coordinate Descent BCD برای تنظیم فاز عناصر RIS، با ثابت فرض کردن سیاست‌های MADDPG.

تابع پاداش سیستم: کاهش تأخیر کل و مصرف انرژی.

دیتاست و محیط شبیه‌سازی:

پروفایل وظایف محاسباتی:

https://github.com/google/cluster-data                                                         برای مدل‌سازی وظایف ناهمگن

مدل‌سازی کانال RIS: معادلات مبتنی بر هندسه برای مدل‌سازی مسیر دوگانه.

شبیه‌ساز شبکه و حرکت: ترکیب SUMO ترافیک با یک شبیه‌ساز شبکه مبتنی بر Python برای مدل‌سازی ارتباط و محاسبه.

ارزیابی و نتایج:

معیارها: تأخیر سرتاسری، نرخ موفقیت انجام وظیفه در مهلت زمانی، انرژی مصرفی.

Baselineها: سیستم بدون RIS، روش‌های حریصانه محلی، الگوریتم‌های بهینه‌سازی کلاسیک.

نتایج گزارش‌شده فرضی: کاهش ۴۵٪ تأخیر متوسط با RIS، افزایش ۶۰٪ نرخ موفقیت وظایف.

کلیدواژه‌های پیشرفته:

Reconfigurable Intelligent Surfaces RIS, Vehicular Edge Computing VEC, MADDPG, Multi-Agent DRL, Joint Communication and Computation Optimization.

۴. کمّی‌سازی هوشمند گرادیان با DRL توزیع‌شده برای یادگیری فدرال در VEC

مقاله اصلی:

[IEEE Xplore: Distributed Deep Reinforcement Learning-Based Gradient Quantization for Federated Learning Enabled Vehicle Edge Computing]

خلاصه مفهومی و نوآوری کلیدی:

این مقاله یک روش کمّی‌سازی تطبیقی و مبتنی بر DRL برای کاهش بار ارتباطی در یادگیری فدرال FL معرفی می‌کند. هر وسیله دارای یک عامل DRL محلی است که بر اساس وضعیت کانال، باتری و اهمیت داده‌هایش، سطح دقت کمّی‌سازی تعداد بیت گرادیان‌های محلی را به‌طور پویا انتخاب می‌کند. این کار موازنه بهینه‌ای بین دقت مدل و کارایی ارتباط ایجاد می‌کند.

جزئیات فنی و متدولوژی:

فرمول‌سازی MDP محلی برای هر وسیله:

State: [کیفیت کانال، سطح باتری، ناهمگنی داده‌های محلی]

Action: انتخاب سطح کمّی‌سازی مثلاً ۲، ۴، ۸ بیت.

Reward: -زمان انتقال + انرژی - λ  خطای کمّی‌سازی.

آموزش توزیع‌شده: هر عامل به‌طور مستقل و بدون اشتراک‌گذاری داده‌های حساس آموزش می‌بیند.

یکپارچه‌سازی با چرخه FL: عامل در هر دور، سطح بیت را انتخاب و گرادیان را کمّی می‌کند.

دیتاست و محیط شبیه‌سازی:

کار FL در VEC:

تشخیص عابر پیاده: https://www.cityscapes-dataset.com/

پیش‌بینی ترافیک: https://www.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page

ناهمگنی داده: تقسیم غیریکنواخت دیتاست بین وسایل مثلاً بر اساس منطقه جغرافیایی.

ارزیابی و نتایج:

معیارها: دقت نهایی مدل جهانی، سرعت همگرایی، کل ترافیک ارتباطی، انرژی مصرفی.

Baselineها: کمّی‌سازی ثابت ۴ بیت، SignSGD ۱ بیت، AdaQuant.

نتایج گزارش‌شده فرضی: دستیابی به دقت مشابه FL اصلی با ۷۰٪ کاهش ترافیک، همگرایی ۲۰٪ سریع‌تر از کمّی‌سازی ثابت.

کلیدواژه‌های پیشرفته:

Adaptive Gradient Quantization, Distributed DRL, Communication-Efficient Federated Learning, Vehicular Edge Computing, Heterogeneous Data.

۵. تخصیص منابع شناختی برای V2X با ادغام GNN و DRL

مقاله اصلی:

[IEEE Xplore: Graph Neural Networks and Deep Reinforcement Learning-Based Resource Allocation for V2X Communications]

خلاصه مفهومی و نوآوری کلیدی:

این مقاله شبکه V2X را به عنوان یک گراف هتروژن مدل می‌کند و با ادغام شبکه‌های عصبی گراف GNN و یادگیری تقویتی عمیق DRL، یک چارچوب تخصیص منابع شناختی و مبتنی بر رابطه ارائه می‌دهد. GNN با جمع‌آوری اطلاعات از همسایگان در گراف، نمایه‌های تعبیه‌شده غنی برای هر نهاد ایجاد می‌کند که حاوی اطلاعات زمینه‌ای شبکه مانند الگوی تداخل است. سپس یک عامل DRL از این نمایه‌ها برای تخصیص بهینه منابع طیفی استفاده می‌کند.

جزئیات فنی و متدولوژی:

مدل‌سازی گراف: گره‌ها = وسایل و زیرساخت؛ یال‌ها = لینک‌های مطلوب و تداخل.

الگوریتم GNN: GraphSAGE برای استخراج ویژگی‌های غنی از گراف با مکانیزم Aggregate و Update.

الگوریتم DRL: DQN که نمایه‌های خروجی GNN را به عنوان state دریافت می‌کند.

تابع پاداش: افزایش نرخ داده موفق و کاهش تداخلات اندازه‌گیری‌شده.

دیتاست و محیط شبیه‌سازی:

شبیه‌ساز: پلتفرم سفارشی Python با استفاده از کتابخانه‌های:

برای GNN: https://www.dgl.ai/ یاhttps://pytorch-geometric.readthedocs.io/

برای DRL: https://docs.ray.io/en/latest/rllib/index.html

سناریوهای تراکم: خیابان‌ها و تقاطع‌های با تراکم متغیر وسایل ۵۰ تا ۲۰۰ وسیله/کیلومتر مربع.

مدل کانال: استاندارد 3GPP برای محیط‌های شهری.

ارزیابی و نتایج:

معیارها: نرخ تحویل بسته PDR برای V2V، نرخ داده برای V2I، تأخیر، کارایی طیفی.

Baselineها: تخصیص تصادفی، حریصانه مبتنی بر CQI، DRL خالص بدون GNN.

نتایج گزارش‌شده فرضی: بهبود ۲۵٪ در PDR لینک‌های V2V در تراکم بالا، قابلیت تعمیم پذیری به توپولوژی‌های جدید.

کلیدواژه‌های پیشرفته:

Graph Neural Networks GNN, Geometric Deep Learning, Relational Reasoning, C-V2X, DQN, Interference-Aware Scheduling.