۱. تخصیص منابع آگاه از معناشناسی با DRL در HetNetهای 5G-V2X

۱. جزئیات مسئله و نوآوری کلیدی:

چالش: در V2X، همه پیام‌ها ارزش یکسان ندارند. یک پیام "تصادف فوری" حیاتی‌تر از یک پیام "اطلاعات سرگرمی" است. روش‌های سنتی (مانند ماکزیمم کردن Throughput کل) این تفاوت را در نظر نمی‌گیرند.

راه حل هسته: معرفی "شاخص اهمیت معنایی (Semantic Importance Score - SIS)". این شاخص می‌تواند بر اساس:

نوع پیام (استاندارد 3GPP): Cooperative Awareness Message (CAM) vs. Decentralized Environmental Notification Message (DENM) با درجه فوریت.

محتوای پیام: تحلیل اولیه متن/داده (مثلاً با NLP سبک) برای استخراج فوریت.

موقعیت و زمینه: نزدیکی به تقاطع خطرناک، شرایط جوی.

نوآوری: ادغام SIS در تابع پاداش (Reward) الگوریتم DRL. پاداش نه تنها بر اساس معیارهای فیزیکی (نرخ داده، SINR) بلکه بر اساس "انتقال موفق پیام‌های با اهمیت بالا" تعریف می‌شود.

۲. متدولوژی و روش تحقیق:

مدل سیستم:

شبکه: یک HetNet شامل ماکروسل (eNB)، پی‌کو سل (Pico-GNB) و ارتباطات sidelink (PC5).

کاربران: وسایل نقلیه با ارتباطات V2V (برای ایمنی) و V2I (برای اینفوتیمنت).

منابع: باند فرکانسی ۵.۹ گیگاهرتز با باندهای فرعی (RBs) و سطوح توان قابل تخصیص.

فرمول‌سازی مسئله به عنوان MDP:

State (وضعیت): `s_t = [Channel Quality Indicator (CQI) برای تمام لینک‌ها, Buffer status هر وسیله, Semantic Importance Score پیام‌های منتظر, موقعیت/سرعت نسبی وسایل, تاریخچه تداخل]`

Action (عمل): `a_t = [تخصیص RB خاص به هر لینک V2V/V2I, سطح توان ارسال برای هر لینک, Duty Cycle برای وسایل کم‌اهمیت]`

Reward (پاداش): `r_t = Σ (成功传输?  SIS_of_Message) - α  Σ(Interference) - β  Σ(Power_Consumed)`

الگوریتم DRL:

انتخاب PPO: به دلیل پایداری، کارایی در فضای عمل پیوسته-گسسته و مناسب برای محیط‌های غیرایستا.

معماری شبکه عصبی: یک Actor-Critic با لایه‌های تمام‌متصل (FC) و احتمالاً لایه‌های LSTM/Attention برای درک وابستگی زمانی.

روند آموزش:

۱. شبیه‌ساز: پلتفرم شبیه‌سازی شبکه مبتنی بر Python (مثلاً ترکیب Simu5G یا自定义 با OpenAI Gym).

۲. اکتشاف: استفاده از نویز گاوسی در خروجی Actor برای کشف سیاست‌های جدید.

۳. آموزش: به‌روزرسانی پارامترها با بهینه‌سازی clipping surrogate objective در PPO.

۳. دیتاست و ارزیابی:

دیتاست ترافیک و ارتباطات:

شبیه‌سازی ترافیک: SUMO (Simulation of Urban MObility) برای تولید حرکت واقع‌گرایانه وسایل در یک سناریو شهری (مثلاً خیابان‌های منهتن).

شبیه‌سازی کانال: مدل تلفات مسیر (Path Loss) و محوشدگی (Fading) استاندارد 3GPP TR 38.901 برای فرکانس‌های mmWave/Sub-6GHz.

تولید پیام‌های V2X: تولید دوره‌ای پیام‌های CAM (۱۰ هرتز) و تصادفی پیام‌های DENM بر اساس رویدادهای شبیه‌سازی‌شده در SUMO.

برچسب اهمیت معنایی: اختصاص دستی یا قاعده‌بندی‌شده SIS به هر نوع پیام (مثلاً DENM: 10, CAM ایمنی: 7, CAM معمولی: 3, دیتای اینفوتیمنت: 1).

معیارهای ارزیابی (KPI):

Primary (اصلی): Packet Reception Rate (PRR) وزندار با SIS برای پیام‌های حیاتی.

Secondary (فرعی): میانگین تأخیر سرتاسری، توان مصرفی کل، طیف کارایی (bps/Hz)، عادلانه‌بودن (Fairness) بین کاربران.

روش‌های مقایسه‌ای (Baseline):

۱. تصادفی (Random): تخصیص منابع به طور تصادفی.

۲. حریصانه (Greedy): تخصیص منابع به بهترین کانال بدون در نظر گرفتن تداخل.

۳. DRL سنتی: همان الگوریتم اما بدون SIS در Reward (فقط ماکسیمم کردن PRR کل).

۴. الگوریتم مبتنی بر نظریه بازی (Game Theory).

۴. نتایج کلیدی (به طور فرضی):

روش پیشنهادی ۳۵٪ بهبود در PRR پیام‌های با اهمیت بالا (SIS>7) نسبت به DRL سنتی نشان می‌دهد.

در عین حال، افزایش ۱۵٪ در بهره‌وری طیف کلی به دلیل مدیریت هوشمند‌تر تداخل.

کاهش ۲۰٪ در تأخیر پیام‌های حیاتی.

تحلیل Sensitivity: نشان می‌دهد وزن پارامتر `α` در تابع Reward چگونه موازنه بین کیفیت سرویس و مصرف انرژی را کنترل می‌کند.

۲. UniTSA: کنترل چراغ راهنمایی جهان‌شمل با RL

۱. جزئیات معماری UniTSA:

مشکل روش‌های RL خاص-تقاطع: نیاز به جمع‌آوری داده و آموزش مجدد برای هر تقاطع جدید. غیرعملی در مقیاس شهر.

هسته راه حل UniTSA: Standardized Observation (مشاهده استاندارد).

Junction Matrix دقیقاً چیست؟ یک تانسور ۳ بعدی با ابعاد `[N_Approaches, M_Lanes, K_Features]`.

`N_Approaches`: تعداد ورودی‌های تقاطع (مثلاً ۴).

`M_Lanes`: تعداد خطوط هر ورودی (مثلاً ۲: چپ+مستقیم/راست).

`K_Features`: شامل `[تعداد وسایل نقلیه در صف, سرعت متوسط, تعداد عابران پیاده منتظر, فاز چراغ فعلی, زمان مانده فاز فعلی, اولویت وسایل نقلیه اظطراری (آمبولانس), اطلاعات V2X از وسایل نزدیک]`.

این استانداردسازی به عامل اجازه می‌دهد الگوهای مشترک کنترل ترافیک (مثل مدیریت صف، اولویت‌دهی به جریان اصلی) را بیاموزد، فارغ از هندسه دقیق تقاطع.

۲. متدولوژی و معماری RL:

فرمول‌سازی MDP:

State: `s_t = Junction_Matrix_Flattened` (تبدیل به بردار).

Action: `a_t = [انتخاب فاز بعدی از مجموعه فازهای پیش‌تعریف شده, تعیین مدت زمان این فاز (در یک بازه گسسته مثلاً ۱۰-۶۰ ثانیه)]`.

Reward: `r_t = -(α  مجموع طول صف‌ها + β  تعداد توقف‌ها + γ  تأخیر عابران پیاده - δ  Throughput)`

الگوریتم RL:

استفاده از Rainbow DQN (ترکیبی از قابلیت‌های پیشرفته DQN) به دلیل فضای عمل گسسته و نیاز به تخمین ارزش دقیق.

شبکه: یک CNN (برای درک ساختار مکانی ماتریس) متصل به لایه‌های FC.

روند آموزش جهانی:

۱. محیط آموزش متنوع: یک شبیه‌ساز (مثلاً CityFlow یا SUMO با تقاطع‌های بسیار متنوع) با هزاران تقاطع با هندسه‌ها، جریان‌های ترافیک و الگوهای تقاضای مختلف.

۲. آموزش: عامل در این محیط غنی شده، یک سیاست تعمیم‌یافته (Generalized Policy) می‌آموزد.

۳. استقرار: برای یک تقاطع کاملاً جدید، عامل تنها نیاز به دریافت `Junction Matrix` آن دارد و بلافاصله می‌تواند تصمیم‌گیری بهینه را آغاز کند (Zero-Shot Transfer).

۳. دیتاست و ارزیابی:

محیط شبیه‌سازی: CityFlow (یک شبیه‌ساز کنترل ترافیک با کارایی بالا).

دیتاست‌های ترافیک:

آموزش: ترکیبی از داده‌های واقعی از چندین شهر (مثلاً پکن، شانگهای) و داده‌های تولیدشده مصنوعی با الگوهای متفاوت (ساعت اوج، شب، آخر هفته).

آزمون: شهرها یا نواحی مشخصاً جداگانه که در داده آموزش دیده نشده‌اند (مثلاً داده‌های از برلین).

معیارهای ارزیابی:

میانگین زمان سفر، میانگین زمان انتظار، تعداد توقف‌ها در هر سفر.

نرخ گذر (Throughput) مجموع وسایل عبوری در ساعت.

Consistency: بررسی عملکرد یکسان عامل در تقاطع‌های مشابه.

Baselineها:

۱. Fixed-Time: زمان‌بندی ثابت از پیش محاسبه‌شده.

۲. MaxPressure: الگوریتم کلاسیک مبتنی بر فشار ترافیک.

۳. IntelliLight (یا سایر RLهای خاص-تقاطع): که برای هر تقاطع جداگانه آموزش دیده‌اند.

۴. FRAP (یک روش RL پیشین).

۴. نتایج کلیدی (به طور فرضی):

عامل UniTSA در تقاطع‌های جدید، بدون هیچ آموزش اضافی، عملکردی ۹۵٪ بهینه نسبت به یک عامل RL که به طور خاص بر روی همان تقاطع آموزش دیده دارد.

کاهش ۳۰-۴۰٪ در زمان سفر و زمان انتظار نسبت به روش Fixed-Time.

مقیاس‌پذیری: استقرار در ۱۰۰۰ تقاطع تنها نیازمند کپی یک مدل واحد، در مقابل آموزش و نگهداری ۱۰۰۰ مدل مجزا.

۳. محاسبات لبۀ خودرویی تقویت‌شده با RIS و MADRL

۱. جزئیات فنی مسئله سه‌گانه:

سه تصمیم درهم‌تنیده (Joint Optimization Problem):

۱. تخصیص منابع محاسباتی (Computation Resource Allocation - CRA): یک سرور لبۀ شبکه با منابع محدود (CPU سیکل/ثانیه) باید بین وظایف آفلویدشده از چندین وسیله تقسیم کند.

۲. تصمیم آفلوید کردن وظیفه (Task Offloading Decision - TOD): هر وسیله باید تصمیم بگیرد کدام وظیفه را به کدام سرور لبۀ شبکه بفرستد (یا به صورت محلی پردازش کند).

۳. تنظیم فاز RIS (RIS Phase Shift Configuration - RPC): فاز هر عنصر RIS (مثلاً ۲۵۶ عنصر) باید طوری تنظیم شود که سیگنال‌های ارسالی از وسایل به سمت RSU را به طور سازنده جمع کند و نویز/تداخل را کاهش دهد.

چالش: این سه تصمیم عمیقاً وابسته به هم هستند. RIS خوب، کانال بهتری می‌سازد، که باعث می‌شود آفلوید کردن مقرون‌به‌صرفه‌تر شود و تخصیص منابع سرور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

۲. متدولوژی MADRL و BCD:

مدلسازی به عنوان بازی چندعامله (Multi-Agent Game):

عاملان: هر وسیله نقلیه یک عامل مستقل و هر سرور لبۀ شبکه (یا کنترلر مرکزی RIS) یک عامل است.

هدف: همکاری برای بیشینه کردن پاداش سیستم (کاهش تأخیر کل و مصرف انرژی).

الگوریتم MADDPG اصلاح‌شده:

MADDPG استاندارد: هر عامل یک Actor-Critic دارد، اما Critic هر عامل حالت و عمل تمام عاملان را مشاهده می‌کند (Centralized Training). در اجرا، هر عامل فقط بر اساس مشاهده محلی خود عمل می‌کند (Decentralized Execution).

اصلاح در این مقاله: احتمالاً برای پایداری بیشتر، Priority Experience Replay یا Attention Mechanism برای وزن‌دهی به اطلاعات عاملان دیگر در Critic اضافه شده است.

روش ترکیبی MADDPG-BCD:

گام ۱ (به‌روزرسانی عوامل): با استفاده از MADDPG، سیاست‌های TOD (برای وسایل) و CRA (برای سرور) به‌روزرسانی می‌شوند.

گام ۲ (بهینه‌سازی RIS): با ثابت گرفتن سیاست‌های به‌دست‌آمده در گام ۱، مسئله تنظیم فاز RIS (که یک مسئله بهینه‌سازی غیرمحدب است) با الگوریتم Block Coordinate Descent (BCD) حل می‌شود. در BCD، فاز عناصر RIS یکی‌یکی یا گروهی به‌روزرسانی می‌شوند تا تابع هدف (مثلاً مجموع نرخ داده) بهبود یابد.

این دو گام متناوباً تکرار می‌شوند تا همگرایی حاصل شود.

۳. دیتاست و ارزیابی:

مدل کانال RIS: مدل تلفات مسیر دقیق با در نظر گرفتن لینک دوگانه (وسیله به RIS، RIS به RSU) بر اساس هندسه.

پروفایل وظایف (Tasks): وظایف با اندازه‌های متفاوت (از ۰.۵ تا ۵ مگابایت) و نیاز محاسباتی متفاوت (از ۰.۵ تا ۳ گیگاسیکل) از دیتاست‌هایی مثل Google Cluster Trace یا TaskMeter گرفته شده‌اند.

معیارهای ارزیابی: تأخیر سرتاسری وظایف، نرخ موفقیت انجام وظیفه در مهلت زمانی (Deadline)، انرژی کل مصرفی (وسیله + سرور)، نرخ داده بهبودیافته به لطف RIS.

Baselineها:

۱. بدون RIS: فقط MADDPG برای TOD و CRA.

۲. تصادفی/حریصانه محلی: هر وسیله به صورت حریصانه تصمیم می‌گیرد.

۳. الگوریتم مبتنی بر تشعشع (Optimization-Based).

۴. نتایج کلیدی (به طور فرضی):

سیستم پیشنهادی کاهش ۴۵٪ در تأخیر متوسط نسبت به حالت بدون RIS نشان می‌دهد.

افزایش ۶۰٪ در نرخ موفقیت انجام وظایف با مهلت زمانی سخت.

تحلیل کارایی-هزینه: نشان می‌دهد با افزایش تعداد عناصر RIS از ۶۴ به ۲۵۶، بهبود عملکرد به تدریج اشباع می‌شود.

۴. کمّی‌سازی گرادیان تطبیقی با DRL توزیع‌شده برای FL در VEC

۱. جزئیات فنی کمّی‌سازی و ارتباط:

کمّی‌سازی (Quantization): تبدیل مقادیر ممیز شناور (۳۲ بیتی) گرادیان به مقادیر صحیح با بیت کمتر (مثلاً ۴ بیت، ۲ بیت). این کار حجم داده ارسالی را به شدت کاهش می‌دهد.

چالش اصلی: کمّی‌سازی زیاد (بیت کم) نویز را افزایش می‌دهد و ممکن است باعث واگرایی یا کندی همگرایی مدل فدرال شود. کمّی‌سازی کم (بیت زیاد) صرفه‌جویی کمی دارد.

نوآوری: تطبیقی و مبتنی بر شرایط شبکه/داده. عامل DRL در هر وسیله، در هر دور آموزش فدرال، سطح کمّی‌سازی (تعداد بیت) را به طور پویا انتخاب می‌کند.

۲. متدولوژی DRL توزیع‌شده:

فرمول‌سازی MDP محلی برای هر وسیله:

State (وضعیت محلی): `s_t^i = [Channel Gain فعلی, Battery Level, اندازه و اهمیت (ناهمگنی) داده‌های محلی, تاریخچه خطای کمّی‌سازی در دورهای قبل, نرخ یادگیری جهانی سرور]`

Action (عمل محلی): `a_t^i = سطح کمّی‌سازی (تعداد بیت) برای این دور (مثلاً انتخاب از {2, 4, 8, 16 بیت})`

Reward (پاداش محلی): `r_t^i = -(زمان انتقال + انرژی مصرفی برای ارسال) - λ  (اختلاف بین گرادیان کمّی‌شده و اصلی)`

آموزش عامل‌ها: هر عامل در محیط شبیه‌سازی محلی خود (که شامل یک مدل از کانال متغیر و داده‌های محلی است) به طور مستقل آموزش می‌بیند. هیچ اشتراک اطلاعات حساسی بین وسایل وجود ندارد. سپس مدل‌های آموزش‌دیده عامل‌ها به همه وسایل توزیع می‌شوند.

یکپارچه‌سازی با چرخه FL:

۱. سرور مدل جهانی `w_t` را پخش می‌کند.

۲. هر وسیله `i`، بر اساس حالت `s_t^i`، سطح کمّی‌سازی `a_t^i` را از عامل DRL خود می‌گیرد.

۳. با داده‌های محلی، `∇L_i(w_t)` را محاسبه و با سطح بیت انتخاب‌شده کمّی‌سازی می‌کند: `Q(∇L_i(w_t); a_t^i)`.

۴. گرادیان کمّی‌شده را به سرور می‌فرستد.

۵. سرور گرادیان‌ها را جمع می‌کند و مدل را به‌روز می‌کند: `w_{t+1} = w_t - η  Σ_i Q(∇L_i(w_t); a_t^i)`.

۳. دیتاست و ارزیابی:

دیتaset یادگیری: یک کار واقعی در VEC، مثلاً تشخیص عابر پیاده (با دیتاستی مثل Cityscapes یا COCO) یا پیش‌بینی ترافیک (با داده‌های GPS).

ناهمگنی داده: تقسیم غیریکنواخت دیتاست بین وسایل (مثلاً برخی وسایل فقط عکس‌های روز، برخی فقط شب دارند) تا شرایط واقعی VEC شبیه‌سازی شود.

معیارهای ارزیابی:

دقت (Accuracy) مدل جهانی نهایی بر روی یک تست‌ست یکپارچه.

سرعت همگرایی: تعداد دورهای لازم برای رسیدن به دقت هدف.

هزینه ارتباطی کل: مجموع بیت‌های ارسالی از همه وسایل در طول آموزش.

انرژی مصرفی کل.

Baselineها:

۱. کمّی‌سازی ثابت (Fixed Quantization): مثلاً همیشه ۴ بیت.

۲. SignSGD: یک روش کمّی‌سازی افراطی (۱ بیت).

۳. AdaQuant: روش‌های تطبیقی کلاسیک (غیر DRL).

۴. نتایج کلیدی (به طور فرضی):

روش DRL-تطبیقی به همان دقت نهایی روش بدون کمّی‌سازی می‌رسد اما با ۷۰٪ کاهش ترافیک ارتباطی.

در مقایسه با کمّی‌سازی ثابت ۴ بیت، ۲۰٪ سریع‌تر همگرا می‌شود زیرا در دورهای اولیه که گرادیان‌ها بزرگ‌ترند، از دقت بیشتری استفاده می‌کند.

وسایل با کانال ضعیف یا باتری کم، به طور خودکار سطح کمّی‌سازی پایین‌تری (مصرف کمتر) انتخاب می‌کنند.

۵. تخصیص منابع با GNN+DRL برای V2X

۱. جزئیات معماری GNN:

چرا گراف؟ شبکه V2X ذاتاً یک گراف است:

گره‌ها: وسایل نقلیه (V) و نقاط دسترسی زیرساخت (I).

یال‌ها: لینک‌های مطلوب (ارتباطات مورد نظر) و لینک‌های تداخل (اگر دو لینک از یک RB مشابه استفاده کنند و در محدوده هم باشند).

نوع گراف: گراف هتروژن (Heterogeneous) با دو نوع گره (V و I) و احتمالاً دو نوع یال.

استخراج ویژگی گره اولیه: هر گره ویژگی‌های خودش را دارد: موقعیت، CQI به نقاط دسترسی، نیاز منابع (اندازه بسته)، اولویت.

پیام‌رسانی در GNN (با GraphSAGE):

۱. Aggregate: هر گره (مثلاً یک وسیله)، ویژگی‌های همسایگانش در گراف (وسایل دیگر که با آن تداخل دارند یا نقاط دسترسی نزدیک) را جمع‌آوری می‌کند. عمل Aggregate می‌تواند Mean، Max یا LSTM باشد.

۲. Update: ویژگی‌های جمع‌آوری‌شده با ویژگی‌های فعلی خود گره ترکیب شده و از طریق یک شبکه عصبی (مثلاً یک لایه FC) عبور داده می‌شود تا نمایه تعبیه‌شده (Embedding) جدید آن گره تولید شود: `h_v^(l+1) = σ(W^l  CONCAT(h_v^l, AGGREGATE({h_u^l, ∀u ∈ N(v)})))`

۳. این فرآیند برای چند لایه (مثلاً ۲ یا ۳) تکرار می‌شود. در پایان، هر گره یک نمایه تعبیه‌شده غنی (`h_v_final`) دارد که نه تنها اطلاعات خودش، بلکه اطلاعات زمینه‌ای شبکه (تداخل‌های احتمالی، شلوغی محلی) را نیز در بر می‌گیرد.

۲. متدولوژی ادغام GNN+DRL:

معماری ترکیبی:

ماژول GNN: دریافت کننده گراف شبکه و تولیدکننده `embeddings` برای همه گره‌ها.

ماژول DRL (مثلاً DQN):

ورودی: `embeddings` تمام گره‌های درخواست‌کننده منبع (یا یک خلاصه از آن‌ها).

خروجی: برای هر لینک V2V/V2I فعال، احتمال تخصیص هر RB موجود.

انتخاب عمل: با توجه به خروجی DQN، یک مکانیزم (مثلاً گرسیلی یا نمونه‌برداری) RBها را به لینک‌ها اختصاص می‌دهد.

تابع پاداش DQN: بر اساس معیارهای سیستم پس از تخصیص، مانند: `r_t = Σ(نرخ داده لینک‌های موفق) - μ  Σ(تداخل اندازه‌گیری‌شده)`

۳. دیتاست و ارزیابی:

شبیه‌سازی: یک پلتفرم سفارشی یا گسترش‌یافته (مثلاً با Python و کتابخانه‌های Ray RLlib + DGL/PyG برای GNN).

سناریو: یک خیابان یا تقاطع با تراکم متغیر وسایل (از ۵۰ تا ۲۰۰ وسیله در کیلومتر مربع).

معیارهای ارزیابی:

نرخ تحویل بسته (PDR) برای لینک‌های V2V.

نرخ داده برای لینک‌های V2I.

Latency برای پیام‌های V2V.

Spectral Efficiency کل سیستم.

Baselineها:

۱. تصادفی (Random).

۲. حریصانه (Greedy) مبتنی بر CQI.

۳. الگوریتم مبتنی بر تطابق (Matching-Based).

۴. DRL خالص (بدون GNN): که حالت را به صورت یک بردار مسطح از همه ویژگی‌ها دریافت می‌کند.

۴. نتایج کلیدی (به طور فرضی):

GNN+DRL نسبت به DRL خالص، ۲۵٪ بهبود در PDR لینک‌های V2V در سناریوهای با تراکم بالا نشان می‌دهد، زیرا الگوی تداخل پیچیده را بهتر درک می‌کند.

قابلیت تعمیم (Generalization): مدل آموزش‌دیده بر روی یک توپولوژی جاده‌ای، در یک توپولوژی متفاوت (مثلاً از خط مستقیم به تقاطع) عملکرد به‌مراتب بهتری نسبت به DRL خالص دارد.

تحلیل توجه (اگر از Attention استفاده شده باشد): نشان می‌دهد GNN به کدام همسایگان (تداخل‌گران اصلی) بیشتر "توجه" کرده است.